# Лабораторная работа №7

дисциплина: Архитектура компьютера
Студент: Abdulnasir Yusuf
Группа: [Ваша группа]

## Содержание

- Цель работы

- Задание

- Теоретическое введение

- Выполнение лабораторной работы

- Задание для самостоятельной работы

- Выводы

## 1 Цель работы

Изучение команд условного и безусловного переходов. Приобретение навыков написания программ с использованием переходов. Знакомство с назначением и структурой файла листинга.

## 2 Задание

### 2.1 Основные задания

- Создать программу с использованием инструкции безусловного перехода jmp

- Создать программу с использованием инструкций условного перехода cmp и jg

- Изучить структуру файла листинга

- Создать файл листинга и проанализировать его содержимое

### 2.2 Задания для самостоятельной работы

- Написать программу нахождения наименьшей из 3 целочисленных переменных

- Написать программу вычисления значения функции f(x) для введенных x и a

## 3 Теоретическое введение

### 3.1 Команды переходов

- Безусловный переход - выполнение передачи управления в определенную точку программы без каких-либо условий (инструкция jmp)

- Условный переход - выполнение или не выполнение перехода в зависимости от проверки условия (инструкции je, jne, jg, jl и др.)

### 3.2 Регистр флагов

Флаги отражают результат выполнения арифметических инструкций: - CF - флаг переноса - ZF - флаг нуля
- SF - флаг знака - OF - флаг переполнения

### 3.3 Инструкция cmp

Инструкция cmp сравнивает два операнда и устанавливает флаги в зависимости от результата сравнения.

## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Программа с безусловными переходами (lab7-1.asm)

Код программы: ```asm %include ‘in_out.asm’ SECTION .data msg1: DB ‘Сообщение № 1’,0 msg2: DB ‘Сообщение № 2’,0
msg3: DB ‘Сообщение № 3’,0

SECTION .text GLOBAL _start _start: jmp _label3

_label1: mov eax, msg1 call sprintLF jmp _end

_label2: mov eax, msg2 call sprintLF jmp _label1

_label3: mov eax, msg3 call sprintLF jmp _label2

_end: call quit Результат выполнения: Сообщение № 3 Сообщение № 2 Сообщение № 1 Вывод: Программа демонстрирует работу безусловных переходов, изменяя порядок выполнения инструкций.

4.2 Программа с условными переходами (lab7-2.asm) Код программы: (см. файл lab7-2.asm) Тестирование: • При B=30: Наибольшее число: 50 • При B=60: Наибольшее число: 60 Вывод: Программа корректно находит наибольшее число среди A, B, C используя условные переходы.

4.3 Файл листинга Создан файл листинга командой: nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm Файл листинга содержит: • Номер строки • Адрес в сегменте • Машинный код • Исходный текст программы Вывод: Файл листинга полезен для отладки, так как показывает соответствие между исходным кодом и машинными инструкциями. 4.4 Анализ ошибок При удалении операнда из инструкции получена ошибка: lab7-2-error.asm:15: error: invalid combination of opcode and operands

Вывод: Транслятор NASM обнаруживает синтаксические ошибки и не создает файл листинга при их наличии. 5 Задание для самостоятельной работы

5.1 Программа поиска наименьшего числа (smallest.asm) Вариант 1: a=17, b=23, c=45 Результат: Наименьшее число: 17 Вывод: Программа корректно находит наименьшее число используя сравнения и условные переходы. 5.2 Программа вычисления функции f(x) (function.asm) Вариант 1: f(x) = { 2a - x, если x < a { 8, если x ≥ a Тестирование: • x=1, a=2: f(x) = 3 • x=2, a=1: f(x) = 8 Вывод: Программа правильно вычисляет значение кусочной функции в зависимости от условия. 6 Выводы В ходе лабораторной работы были изучены команды безусловного и условного переходов в ассемблере NASM. Приобретены практические навыки написания программ с использованием переходов, изучена структура файла листинга. Все программы успешно компилируются и работают корректно. Основные достижения: • Освоены команды jmp, cmp, jg и другие условные переходы • Изучена работа с флагами процессора • Созданы программы с ветвлениями • Изучен формат файла листинга • Выполнены задания для самостоятельной работы

Лабораторная работа выполнена и загружена на GitHub: https://github.com/abdulnasirpanda/arch-pc-lab07